| 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Техническое наименование |  |  | Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems» [1] |  |  |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) |  |  | Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems» (далее-средство) предназначено для обработки увлажняемых плиточных поверхностей в бассейнах и саунах, кухнях, душевых и ванных комнат, санузлах, медицинских учреждениях, пред-приятиях общественного питания, торговых и офисных центрах. Допускается обработка поверхностей как внутри помещений, так и на улице. [1] |  |  |
| 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Полное официальное название организации |  |  | Общество с ограниченной ответственностью Компания «Антураж» |  |  |
| 1.2.2 Адрес (почтовый и юридический) |  |  | Юридический: 141420, Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Некрасова, дом 2, строение 77, этаж 4, часть пом. 23 Почтовый: 141420, Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Некрасова 2 |  |  |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени |  |  | 8-499-394-02-60 |  |  |
| 1.2.4 Е-mail |  |  | anturazh.co@mail.ru |  |  |
| 2 Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013) |  |  | Малоопасная продукция по степени воздействия на организм, 4 класс опасности [1,4]; Классификация по СГС: Химическая продукция, обладающей острой токсичностью при проглатывании, класс 4; Химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на кожу, класс 2; Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз, класс 2; подкласс 2А Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды; класс 3. [18] |  |  |
| 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Сигнальное слово |  |  | Осторожно [18] |  |  |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности |  |  | [18] |  |  |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) |  |  | Н302: Н302: вредно при проглатывании Н315: при попадании на кожу вызывает раздражение. Н319: при попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H412: вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями [18] |  |  |
| 3 Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) |  |  | Не имеет [1] |  |  |
| 3.1.2 Химическая формула |  |  | Не имеет, смесевая продукция [1] |  |  |
| 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) |  |  | Продукт представляет собой водный раствор смеси воды дистиллированной и ортофосфорной кислоты[1] |  |  |
| 3.2 Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 [1,29,40] Компоненты (наименование); Массовая доля, %; Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны; № CAS; № ЕС. ПДК р.з., мг/м3; Класс опасности. Вода; 98; Не установлена; Нет; 7732-18-5; 231-791-2. Ортофосфорная кислота /в пересчете на Р2O5/; 2; ОБУВ 1, а; Нет; 7664-38-2; 231-633-2. а-аэрозоль. |
| 4 Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Наблюдаемые симптомы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) |  |  | Головокружение, головная боль, вялость, першение в горле, кашель, затрудненное дыхание. [40] |  |  |
| 4.1.2 При воздействии на кожу |  |  | Покраснение, сухость кожи, зуд [40] |  |  |
| 4.1.3 При попадании в глаза |  |  | Слезотечение, покраснение конъюнктивы и роговицы, отек век, нарушение зрения, химический ожог [40] |  |  |
| 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) |  |  | ожоги губ и слизистой оболочки ротовой полости, слюнотечение, тошнота, рвота с примесью крови, боль за грудиной, по ходу пищевода и в области живота, диарея; в тяжелых случаях - болевой шок, потеря сознания [40] |  |  |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем |  |  | Свежий воздух, покой, тепло; масляные ингаляции, закапать в нос оливковое масло. Срочно необходимо обратиться за медицинской помощью. [40] |  |  |
| 4.2.2 При воздействии на кожу |  |  | Удалить избыток вещества ватным тампоном, немедленно смыть проточной водой в течение 15 мин. Срочно необходимо обратиться за медицинской помощью. [40] |  |  |
| 4.2.3 При попадании в глаза |  |  | Немедленно обильно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин. Срочно необходимо обратиться за медицинской помощью. [40] |  |  |
| 4.2.4 При отравлении пероральным путем |  |  | Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. Срочно необходимости обратиться за медицинской помощью. [40] |  |  |
| 4.2.5 Противопоказания |  |  | Рвоту не вызывать! [40] |  |  |
| 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-2018) |  |  | Негорючая жидкость [1,8] |  |  |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-2018) |  |  | Показатели пожаровзрывоопасности не достигаются [1] |  |  |
| 5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность |  |  | Оксид углерода (угарный газ) при пожаре вызывает учащение дыхания и усиления легочной вентиляции, способствуя тем самым большому поступлению в организм токсичных веществ, содержащихся в продуктах горения. [46] |  |  |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  | Кошма, песок, пенные огнетушители, пенные установки, тонкораспыленная вода, углекислый газ [45] |  |  |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  | Компактные струи воды [45] |  |  |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) |  |  | Боевая одежда пожарного: Комплект многослойной специальной защитной одежды общего назначения, состоящий из куртки, брюк (полукомбинезона), каски пожарного. [25-27] |  |  |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  | В очаг пожара может быть вовлечена упаковка. [45] |  |  |
| 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. [45] |  |  |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад) |  |  | При возгорании-огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А. [45] |  |  |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  | Сообщить в территориальные органы санитарного надзора. Прекратить движение транспорта. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы оградить земляным валом, засыпать песком. Загрязненный песок (при просыпаниях на почвы — вместе с верхним слоем земли) собрать в емкости и направить на утилизацию в соответствии с местными законодательными нормами. Транспорт и твердые покрытия промыть большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоёмы, подвалы, канализацию. Промывные воды направить на очистные сооружения. В случае разлива средства или его компонентов их необходимо собрать, а остатки нейтрализовать и смыть большим количеством воды в промышленную канализацию или утилизировать согласно СанПиН 1.2.3685-21 [1,29] |  |  |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  | Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [46] |  |  |
| 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции. Технологическое оборудование для перемешивания жидких компонентов должно быть закрытым. Рабочие места должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. [1] |  |  |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  | Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм. [1] |  |  |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  | Средство транспортируют всеми видами транспортных средств, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Для транспортирования групповых упаковок применяются поддоны [1] |  |  |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) |  |  | Средство хранят при температуре не ниже 5°С и не выше плюс 100 °С в крытых сухих складских помещениях в упаковке изготовителя. Температурный режим хранения средств, требующих специальных условий хранения, устанавливает изготовитель на конкретное наименование изделия. Не допускается хранить средство под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов. Гарантийный срок хранения средства- 24 месяца со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. [1,4] |  |  |
| 7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) |  |  | Средство упаковывают в полимерную потребительскую тару (канистры и бутыли) 1,0 и 5,0 л. [1,22,23] |  |  |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  | Хранить в сухом и прохладном месте с плотно закрытой крышкой. Держать в недоступном от детей месте. Использовать в проветриваемом помещении. При работе избегать попадания на слизистые оболочки глаз и в дыхательные пути |  |  |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |  |  | Контроль в воздухе рабочей зоны проводится по компонентам: Ортофосфорная кислота: ОБУВ = 1 мг/м3, аэрозоль. [1,29] |  |  |
| 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях |  |  | Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. [1] |  |  |
| 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 Общие рекомендации |  |  | При работе с продукцией применять средства индивидуальной защиты по утвержденным типовым нормам. Избегать попадания продукции в глаза, на кожу и одежду. Соблюдать правила личной и производственной гигиены. Проводить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к работе. [1] |  |  |
| 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД) |  |  | Респиратор ШБ-1 «Лепесток, респиратор фильтрующий, а также другие средства защиты, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем указанные [1,12,14] |  |  |
| 8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз) |  |  | Резиновые перчатки, защитные мази и пасты, защитные очки, специальная одежда, специальная обувь [1,17] |  |  |
| 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту |  |  | Использовать средства защиты кожи, органов дыхания и зрения |  |  |
| 9 Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  | Бесцветная, прозрачная жидкость без запаха [1] |  |  |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции) |  |  | Физико-химические показатели: рН:8-9; Давление паров: <0.01Па (при 20‘c); Плотность паров: не доступно; Относительная плотность: Компонент А: 1,001 г/см³ при 20°C; Растворимость (ов): растворим в воде; Коэффициент распределения: n-октанол/вода: не доступно; Вязкость: Компонент А: 8,90·10−4 Па·с (при 25°С) [1] |  |  |
| 10 Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  | Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения и обращения с продукцией [1]. |  |  |
| 10.2 Реакционная способность |  |  | Отсутствует при соблюдении рекомендуемых условий хранения и обращения с продукцией [1]. |  |  |
| 10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  | Информация отсутствует [1]. |  |  |
| 11 Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) |  |  | Малоопасная продукция по степени воздействия на организм (4 класса опасности). Вредно при проглатывании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. [4,18]. |  |  |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  | Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза [29]. |  |  |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека |  |  | Дыхательная, центральная нервная, мочевыделительная и костная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, селезенка, кожа, глаза [40] |  |  |
| 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) |  |  | При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Кожно-резорбтивное действие установлено. Сенсибилизирующее действие не установлено.[40]. |  |  |
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) |  |  | Репротоксическое действие не установлено. Тератогенное действие не установлено. Мутагенное действие не установлено. Канцерогенное действия не установлено. Кумулятивность умеренная. [40] |  |  |
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  | Показатели острой токсичности по продукции приведены по компонентам: Ортофосфорная кислота: ЛД50= 1530 мг/кг массы тела (крыса), в/ж; LD50 =2740 мг/кг массы тела (кролик), н/к [41,42]. |  |  |
| 12 Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) |  |  | Может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, почву и водоемы при нарушении правил обращения. Наблюдаемые признаки воздействия: изменение санитарного режима водоемов, органолептических свойств воды вызывает раздражение слизистых оболочек, задержку дыхания, вредна для водных организмов с долгосрочными последствиями. [1,29] |  |  |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  | Нарушения правил хранения, транспортирования и применения: сброс на рельеф и водоемы; неорганизованное размещение и уничтожение отходов; последствия аварий и ЧС [1]. |  |  |
| 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 [29,34] |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) | ПДК вода или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  |
| Вода | Не установлено | Не установлено |  | Не установлено | Не установлено |  |
| Ортофосфорная кислота | ОБУВ атм.в.-0,02 | ПДК вода -3,5 (по полифосфатам (PO4)), орг.,3 класс опасности, контроль рН |  | ПДКрыб.хоз. 0,05 (по фосфат-ион; 0,15 мг/л (по P) - мезотрофные, 0,2 мг/л (по P) - эвтрофные водоемы, сан., 4э /экологический/ класс опасности. Водородный показатель (рН) должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения | Не установлены |  |
| 12.3.2 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.) |  |  | Показатели приведены по компонентам: Ортофосфорная кислота: ЕC50=100 мг/л, дафния, 48 ч. ЕС50=100 мг/л, водоросли, 72 ч. [41-42]. |  |  |
| 12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  | Не является окислителем. [1]. |  |  |
| 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании |  |  | Меры безопасности по обращению с отходами, аналогичны мерам, применяемым при обращении с продукцией (см. разделы 7,8) |  |  |
| 13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку) |  |  | Очищенная вода после промывки технологических емкостей поступает в емкость временного хранения и может использоваться в дальнейшем производстве. Промывные воды, образующиеся после промывки упаковочной линии, сбрасываются в канализацию [1] |  |  |
| 13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту |  |  | Утилизировать или ликвидировать тару и остатки очистителя как бытовой мусор |  |  |
| 14 Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  | Не является опасным грузом [1,38] |  |  |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  | Отгрузочное: ОТСУТСТВУЕТ [1,38] Транспортное: Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems». [1] |  |  |
| 14.3 Применяемые виды транспорта |  |  | Автомобильный, железнодорожный, воздушные суда, морские суда. [1] |  |  |
| 14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88: |  |  | Не является опасным грузом [1,16] |  |  |
| - класс |  |  | Отсутствует [16] |  |  |
| - подкласс |  |  | Отсутствует [16] |  |  |
| - классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках) |  |  | Отсутствует [16,45] |  |  |
| - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности |  |  | Отсутствует [16] |  |  |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: |  |  | Не является опасным грузом [1,38] |  |  |
| - класс или подкласс |  |  | Отсутствует [38] |  |  |
| -дополнительная опасность |  |  | Отсутствует [38] |  |  |
| - группа упаковки ООН |  |  | Отсутствует [38] |  |  |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) |  |  | «Предел по количеству ярусов в штабеле», «Герметичная упаковка», «Верх» [1,15] |  |  |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных перевозках) |  |  | Не предусмотрены [45] |  |  |
| 15 Информация о национальном и международном законодательствах |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 Законы РФ |  |  | Федеральный закон от 27 декабря 2022 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" |  |  |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды |  |  | Не регламентируется |  |  |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  | Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [43,44]. |  |  |
| 16 Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  | Паспорт безопасности разработан впервые в соответствии с ГОСТ 30333 |  |  |
| 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности 1. ТУ 20.59.59-045-31724482-2025 Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems». Технические условия. 2. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. 3. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 4. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 5. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 6. ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. 7. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 8. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 9. ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования. 10. ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия. 11. ГОСТ Р 12.4.301-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия 12. ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы промышленные фильтрующие. Общие технические условия. 13. ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические условия. 14. ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия 15. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. 16. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. 17. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия. 18. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. 19. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования. 20. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм. 21. ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования 22. ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия 23. ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия 24. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения. 25. ГОСТ 34734-2021 Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний 26. ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний. 27. ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний. 28. СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 29. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 30. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. 31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 906н от 11.08.2011 Об утверждении типовых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 32. Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н. 33. Единые санитарно-эпидемиологические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299. 34. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водоемов рыбохозяйственного назначения. Утв. Приказом № 552 от 13.12.2016 Министерством сельского хозяйства российской Федерации. 35. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 36. Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). 37. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС), приложения 1,2, МПС РФ 1998. 38. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. 23-е пересмотренное издание, ООН Нью-Йорк и Женева, 2023 39. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 1957 г). 40. On-line база данных Автоматизированной распределенной информационно-поисковой системы (АРИПС) «Опасные вещества» (Электронный ресурс). Режим доступа- http://www.rpohv.ru/online/ 41. Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Fgency) (электронный ресурс) (Сайт европейского химического агентства). Режим доступа- http://echa.europa.eu. 42. Информационная база данных GESTIS Sudstanse Database (Электронный ресурс). Режим доступа- http://www.gestis-database.dguv.de/ 43. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un/org/ru/documents/dec1_conv/conventions/montreal_prot.shtml. 44. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях Режим доступа: http://www.un/org/ru/documents/dec1_conv/conventions/pollutants.pdf. 45. Совет по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. 46. Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ) РД 31.15.01-89. 47. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007. 48. Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных суднах. Издание 2007-2008. Международная организация гражданской авиации. 49. Корольченко А.Я. Пожароврывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения. Справ.изд. в 2-х частях. -М: Асс. «Пожнаука», 2000. |  |  |  |  |  |  |

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (такс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок